РНИИЦ

Общество с ограниченной ответственностью

Региональный научно-исследовательский информационный центр

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой  организации Ассоциация «НОП «АР» №72 от 29.10.2019 г.

Заказчик: ООО «Линия Земли»

Место строительства: Республика Мордовия рп Атяшево

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории, проект межевания территории)

предназначенной для строительства трех многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, рп Атяшево, Микрорайон 2-й

Шифр: 116/2024-ПП

Саранск 2024

РНИИЦ

Общество с ограниченной ответственностью

Региональный научно-исследовательский информационный центр

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой  организации Ассоциация «НОП «АР» №72 от 29.10.2019 г.

Заказчик: ООО «Линия Земли»

Место строительства: Республика Мордовия рп Атяшево

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории, проект межевания территории)

предназначенной для строительства трех многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, рп Атяшево, Микрорайон 2-й

Шифр: 116/2024-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2024

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация «НОП «АР» №72 от 29.10.2019 г.

Оглавление

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. ПоложениЕ о характеристиках планируемого развития территории | 7 |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта планировки территории | 7 |
| 1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории | 9 |
| 1.3. Красные линии | 15 |
| 1.4. Положения об очередности планируемого развития территории | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 16 |
| 2.1. 2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 16 |
| 2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения | 17 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 21 |
| 2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 21 |
| 2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 22 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 24 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 24 |
| Проект межевания территории |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 27 |
| 4.1. Общие сведения | 27 |
| 4.2. Анализ существующего положения | 28 |
| 4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 28 |
| 4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 29 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости Приложение 2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.В. Тюрин |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП - 1 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в системе Атяшевского городского поселения | ПП - 3 | 1: 20000 |
| 2. | Результаты инженерных изысканий | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 3. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | ПП - 5 | 1: 1000 |
| 4. | Схема организации движения транспорта и пешеходов Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной зашиты территории. | ПП - 6 | 1: 1000 |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 7 | 1: 1000 |
| 6. | Чертеж вариантов планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории | ПП – 9 |  |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж межевания территории | ПМ- 1 | 1: 1000 |

Проект межевания подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в связи с чем в текстовой части проекта межевания территории не приводится целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (СК-13) приведен в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | ПМ-2 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ-3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная Часть.

Положение о характеристиках планируемого

развития территории

1.1. Основание для разработки проекта планировки территории

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для строительства трех многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, рп Атяшево, Микрорайон 2-й подготовлена с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территорий.

Документация по планировке территории выполнена на основании Постановления Администрация Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по договору подряда №116 от 12.12.2024, согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ, утвержденного решением совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 06.09.2023 №15;

- Правил землепользования и застройки Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ (утв. советом депутатов Атяшевсого городского поселения 06.09.2023 №16.);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования РМ, утвержденные приказом Министерства строительства и архитектуры РМ от 28 августа 2024 г. № 171.

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО «РНИИЦ» для подготовки документации по планировке территории.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.                    В границы проектирования входит территория, расположенная в северо-западной части рп Атяшево во 2-ом микрарайоне. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 1,0 га.  Категория земель – земли населенных пунктов.

Зоны с особыми условиями использования.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены:

-  охранные зоны существующих инженерных коммуникаций. Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Существующие границы зон с особыми условиями использования показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Сведения о плотности и параметрах застройки, необходимые для размещения объектов.

Действующими Правилами землепользования и застройки Атяшевского городского поселения, на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона: Ж 2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами. Для данной территориальной зоны в качестве основного вида разрешенного использования установлено размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Для зоны Ж2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Площадь земельного участка жилого дома |  |
| --- | --- |
| максимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальная | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Количество этажей |  |
| максимальное | 5 |
| минимальное | не нормируется |
| Высота зданий, сооружений: |  |
| максимальная | 20 м |
| минимальная | не нормируется |
| Процент застройки в границах земельного участка жилого дома: |  |
| максимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| минимальный: | определяется на основании документации по планировке и межеванию территории |
| Иные показатели: |  |
| минимальный отступ застройки от красной линии | в соответствии со сложившейся линией застройки для существующей застройки 5,0 м для новой застройки |
| Минимальные расстояния между жилыми домами | Между длинными сторонами жилых домов (бытовые разрывы): для жилых домов высотой 2-3 этажа - 15 м; 4 этажа - 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же домов с окнами из жилых комнат - 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены на основании проектных решений, при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно |
| расстояния между жилыми домами и общественными и производственными зданиями | определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Параметры застройки для общественных зданий | определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией |
| торговая площадь магазинов повседневного спроса | до 40 м2 |
| площадки для мусоросборников | из расчета 1 контейнер на 10-15 жилых домов на расстоянии до участков жилых домов, образовательных учреждений, игровых площадок – не менее 20 м, но не более 100 м |
| детское образовательное учреждение отдельно стоящее | 35-40 м2 - размер земельного участка на одно место |
| общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 17-60 м2 - размер земельного участка на одно место, в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 % |
| полезная площадь встроенных помещений | не более 150 м2 |
| гостевые автостоянки | не более 20 машино-мест каждая |
| вместимость предприятий общественного питания | до 16 посадочных мест |
| норма гаражей для индивидуального автотранспорта боксового типа | не более чем 1 место парковки на 1 квартиру |
| площадь застройки и земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей на одно машино-место | для одноэтажных – 30 м2, для 2-х этажных -20 м2,, для 3-х этажных – 14 м2, для 4-х этажных – 12 м2, для 5-ти этажных – 10 м2 |

Часть проектируемой территории расположена в территориальной зоне ОД1 (центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения). Учитывая специфику проектируемой территории, проектом планировки территории рекомендуется  внести изменения в ПЗЗ Атяшевского городского поселения, изменив территориальную зону ОД1 на территориальную зону Ж2, в границах предусмотренных проектом планировки территории.

Расчетное количество и плотность населения проектируемой территории определяется исходя из общей площади проектируемых многоквартирных жилых домов.

Характеристика планируемых к размещению на проектируемой территории многоквартирных жилых домов приведена в таблице.

| № п/п | Количество жилых домов | Наименование объекта | Общая площадь, кв.м. | Этажность | Количество квартир (в 1 жилом доме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Многоквартирный жилой дом | 2239,98 | 5 | 39 |

Численность населения на территории проектируемой  многоквартирной жилой застройки определяем исходя из максимальной общей площади квартир в проектируемых многоквартирных жилых домах, которая составит 6719,94 кв.м. Из расчета перспективной жилищной обеспеченности по городскому округу Саранск на 2026 год 31,1 кв.м. на человека, численность населения проектируемой застройки составит 216 человек.

Таким образом, расчёт учреждений повседневного обслуживания, предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания ведем исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой территории                          216 человека.

В качестве мероприятий по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения проектом планировки  предусмотрено:

- развитие систем инженерно-технического обеспечения территории;

- обеспечение проектируемой территории требуемым количеством учреждений повседневного обслуживания, предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания и их радиуса обслуживания.

Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Проектом планировки для развития системы транспортного обслуживания территории проектируется приведение улиц ограничивающих проектируемую территорию в соответствие с требованиями СП 42.13330.2016, а также обеспечение требуемого количества машиномест для парковки легковых автомобилей на придомовых территориях. Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта, а также поперечные профили проектируемых дорог приведены на чертеже ПП-6.

Для парковки легковых автомобилей жителей проектируемых многоквартирных жилых домов в соответствии с п.11.32 СП 42.13330.2016 необходимо предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки), удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Количество парковочных мест принято из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия.   Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с нормативными документами по пожарной безопасности.

Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Проектом планировки определены основные характеристики планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории.

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой территории обеспечивается от существующих магистральных инженерных сетей. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе проектной документации после получения технических условий на подключение от соответствующих служб.

Характеристика развития систем социального обслуживания

В соответствии с требованиями действующих нормативов проектируемую застройку необходимо обеспечить объектами инфраструктуры и социального обслуживания. В городском поселении перечень учреждений повседневного обслуживания территорий многоквартирной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

На проектируемой территории объекты повседневного обслуживания будут размещены во встроенных нежилых помещениях проектируемых многоквартирных жилых домов, а также на прилегающей территории.

На проектируемой территории отсутствуют территории  для размещения общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений. Однако в непосредственной близости от проектируемой территории расположены детский сад  №2, а также  общеобразовательная школа №1. Данные объекты инфраструктуры позволят обеспечить потребности проектируемой застройки в детских образовательных и дошкольных учреждениях, а также  соответствуют радиусу пешеходной доступности.

1.3. Красные линии

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий.

В границах проектируемой территории, ранее установленные красные линии  отсутствуют.

Красные линии в проекте планировки не установлены в связи с тем, что проектируемая территория расположена внутри сформировавшегося микрорайона.

1.4. Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки предусмотрен два этапа планируемого развития территории:

- 1 этап реализации проекта планировки территории: размещение многоквартирных жилых домов с условными номерами 1, 2;

- 2 этап реализации проекта планировки территории: размещение многоквартирного жилого дома с условным номером 3.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не приводятся в связи с их отсутствием.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по Обоснованию проекта планировки территории

2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства должна удовлетворять требованиям земельного (по категориям земель), градостроительного, санитарного и иного законодательства.

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки проектируемая территории расположена в составе территориальной  зоны Ж2, для которой в качестве основного вида разрешенного использования предусмотрено размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Зона Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами выделена для размещения жилых домов, обеспечивающих интересы муниципального строительства и правовые условия формирования кварталов высокоплотной малоэтажной застройки. Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов повседневного обслуживания.

В составе территориальной зоны Ж2 для вида разрешенного использования – жилая застройка допускается размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории установлены в соответствии с градостроительным регламентом данной территориальной зоны и с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков, зарегистрированных на проектируемой территории.

При определении местоположения объектов на проектируемой территории учтены предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки Атяшевского городского поселения.

2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров,

местоположения и назначения объектов местного значения

Обоснование местоположения и назначения  объектов местного значения

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства обусловлено сложившейся застройкой Атяшевского городского поселения, а также Правилами землепользования и застройки Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ.

Градостроительный регламент территориальной зоны Ж2 определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории.

Планировочная структура жилой зоны формируется в соответствии с планировочной структурой рп. Атяшево в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. При этом необходимо взаимоувязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озеленённых территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

При формирования данной зоны должны выдерживается принципы компактности планировочного образования, защищенности от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания.

Согласно требованиям раздела 7 СП 42.13330.2016 в жилой застройке могут быть размещены территории, предоставляемые застройщикам под участки для возведения объектов капитального строительства (жилых домов или их комплексов) и муниципальные территории – муниципальных объектов обслуживания, озеленения общего пользования, местных проездов, не включенных в участки жилой застройки и др.

Выбор местоположения проектируемого на данной территории многоквартирного жилого дома обусловлен условиями по инсоляции квартир, а также наличием планировочных ограничений проектируемой территории.

Обоснование очередности планируемого развития территории.

Развитие проектируемой территории в несколько этапов обусловлено необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки Атяшевского городского поселения.

Реализация 1 этапа развития территории планируется после утверждения документации по планировке территории. Реализация 2 этапа развития территории планируется после внесения изменений в Правила землепользования и застройки Атяшевского городского поселения.

Обоснование соответствия планируемых параметров объектов местного значения

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение многоквартирных жилых домов с комплексным благоустройством территории.

Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирного жилого дома был произведен в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Расчет параметров  земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов

| № п/п* | Функциональное назначение земельного участка | Расчетный показатель объекта** (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Удельный показатель земельной доли*** | Нормативно размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка по проекту планировки территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | 2314,04 |  | 1226,4 | 3105 3134 3130 |

** - В графе расчетный показатель объекта – приводится основной технико-экономический показатель объекта планируемого к размещению на земельном участке.

*** - для проектируемых МКД рассчитывается в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» исходя из перспективной жилищной обеспеченности по республике Мордовия на 2026 год 31,1 кв.м. на человека (п.2.1.4. МНГП). на основании данных предоставленных Минстроем РМ.

Согласно с разделом 7 СП 42.13330.2016 площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автотранспорта), территории застройки здания, подъездов к зданию, мест сбора и хранения отходов и озеленения. Формирование проектных границ образуемых земельных участков производилось исходя из нормативного размера земельного участка, с учетом планируемого использования придомовой территории, а также местоположения границ смежных земельных участков.

Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Проектом планировки для развития системы транспортного обслуживания территории проектируется приведение улиц ограничивающих проектируемую территорию в соответствие с требованиями СП 42.13330.2016, а также обеспечение требуемого количества машиномест для парковки легковых автомобилей на придомовых территориях. Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта, а также поперечные профили проектируемых дорог приведены на чертеже ПП-6.

Для парковки легковых автомобилей жителей проектируемых многоквартирных жилых домов в соответствии с п.11.32 СП 42.13330.2016 необходимо предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки), удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Количество парковочных мест принято из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия.   Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и с нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчет требуемого количества парковочных мест приведен в таблице.

Расчет требуемого количества парковочных мест

| Условный номер по ППТ | Наименование | Ед. изм. | Расчетная единица | Расчетное кол-во маш.-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой дом (39 квартир) | кварт. | 1маш-место/ 2квартира | 20 |

Параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории

В соответствии с требованиями действующих нормативов проектируемую застройку необходимо обеспечить объектами инфраструктуры и социального обслуживания. В городском поселении перечень учреждений повседневного обслуживания территорий многоквартирной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

На проектируемой территории объекты повседневного обслуживания будут размещены во встроенных нежилых помещениях проектируемых многоквартирных жилых домов, а также на прилегающей территории.

На проектируемой территории отсутствуют территории  для размещения общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений. Однако в непосредственной близости от проектируемой территории расположены детский сад  №2, а также  общеобразовательная школа №1. Данные объекты инфраструктуры позволят обеспечить потребности проектируемой застройки в детских образовательных и дошкольных учреждениях, а также  соответствуют радиусу пешеходной доступности (согласно таблице 10.1 СП  42.13330.2016).

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемой территории пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Задачей раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее размещаемого на проектируемой территории объекта.

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрена специальная площадка для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2024 г. | Количество на расчетный срок (2035 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 1,0 | 1,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | - | 1,0 |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | - | 1,0 |  |
|  | - малоэтажные жилые дома блокированного типа | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | - | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | - | - |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | - | - |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | - | - |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 216 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 216 |  |
|  | - в зоне малоэтажной застройки | чел./га | - | - |  |
|  | - в зоне малоэтажной многоквартирной застройки | чел./га | - | 216 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | - | 6720 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 5,0 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Охват детей в возрасте 1,5-7 лет (в т.ч. в возрасте 1,5-3 лет 10 %), 85 – 100 % | мест | - | 19 - 22 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Охват детей в возрасте 7-18 лет, 100 % | мест | - | 26 | - |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения 70 – 80 кв.м/1000чел | м2 | - | 15 -17 | - |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины 100 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 22 |  |
|  | - непродовольственные магазины 180 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 39 |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания 2/1000чел | раб.мест | - | 1 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания 8/1000чел | пос. мест | - | 1 | - |
| 4.6 | Аптечный пункт (1 объект на жилую группу) | объект | - | 1 | - |
| 4.7 | Учреждения культуры 9,5 кв.м./1000чел | м2 | - | 1 |  |
| 4.8 | Отделение связи (1 объект) | объект | - | 1 |  |
| 4.9 | Отделение банка (1 объект) | объект | - | 1 |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка (1 объект) | объект | - | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | - |  |
| 5.3 | Магистральные улицы районного значения | км | - | - |  |
| 5.4 | Улицы и проезды местного значения | км | - | - |  |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Основная часть

проекта межевания территории

4.1. Общие сведения

Проект межевания территории объекта разработан для застроенной территории в составе проекта планировки территории. Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Проект межевания территории разработан согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ, утвержденного решением совета депутатов Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 06.09.2023 №15;

- Правил землепользования и застройки Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района РМ (утв. советом депутатов Атяшевсого городского поселения 06.09.2023 №16.);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования РМ, утвержденные приказом Министерства строительства и архитектуры РМ от 28 августа 2024 г. № 171.

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в  Атяшевском городском поселении Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.                    В границы проектирования входит территория, расположенная в северо-западной части рп Атяшево во 2-ом микрорайоне. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 1,0 га.  Категория земель – земли населенных пунктов.

Территория межевания расположена на территории кадастровых кварталов: 13:03:0101001.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории и в приложении 1.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Проект межевания выполнен в составе документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), предназначенной для строительства трех многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, рп. Атяшево,                Микрорайон 2-й.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, установлена их площадь, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Вид разрешенного использования земельных участков установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки                    для территориальной зоны Ж2 в границах, которой расположена проектируемая территория.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для проектируемых многоквартирных жилых домов,  а также определены земельные участки, которые будут относиться к территориям общего пользования. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 1.

Для реализации проекта планировки проектом межевания предполагается образование земельных участков с видом разрешенного использования, определенным в соответствии с проектом планировки территории. Формирование проектных границ образуемых земельных участков производится из земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, в том числе земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также возможные способы их образования приведены в таблице 1.1. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1.1. - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка | Площадь зоны действия публичного сервитута/ площадь образуемой части земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 3 105 | Образование при перераспределении | - |
| 2 | Жилая застройка | 3 134 | Образование при перераспределении |  |
| 3 | Жилая застройка | 3 130 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности |  |

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2024 г | Состояние на расчетный срок 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 1,0 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов | га | 1,0 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - | - |

Приложение 1

Характеристика земельных участков, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права / Обременение | Правообладатель | Местоположение (адрес) участка | Категория земель | Существующий вид разрешенного использования | Площадь исходного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:03:0101001:598 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Республика Мордовия, Атяшевский район, рп. Атяшево, Микрорайон № 2, д. 17 | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного жилого дома | 2 100 +/-16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| Номер поворотной точки границы территории | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 438395.71 | 1348521.51 |
| 2 | 438442.89 | 1348498.11 |
| 3 | 438463.69 | 1348540.04 |
| 4 | 438396.80 | 1348573.22 |
| 5 | 438379.71 | 1348538.76 |
| 6 | 438273.67 | 1348591.36 |
| 7 | 438252.78 | 1348549.25 |
| 8 | 438379.17 | 1348486.55 |